KARTA INFORMACYJNA

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 2262, 240/1, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka.

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- sieć wodociągową Ø 200mm z rur żeliwnych z wewnętrzną wykładziną cementową  o połączeniach blokowanych o długości L=40,00m

- sieć wodociągową Ø 225mm z rur PE-HD PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe o długości L=8.081,50m

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jego wykorzystywania                      i pokrycia szatą roślinną

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka. Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega po gruntach:

- Gminy Wielka Nieszawka –dz. nr 78/9, 574

- Lasów Państwowych Nadleśnictwo Cierpiszewo – dz. nr 2262, 2270, 2271, 575/1, 2078/10

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dz. nr 240/1

Po zrealizowaniu inwestycji grunty, po których przebiega proj. sieć wodociągowa, nie zmienią swojej dotychczasowej funkcji.

W pasie prowadzonych robót nie występuje szata roślinna, nie planuje się zniszczenie szaty roslinnej. Wzdłuż linii rozgraniczających planowaną inwestycję występują tereny leśne (95%)

3. Rodzaj technologii

Sieć wodociągową projektuje się z rur żeliwnych Ø 200mm z wewnętrzną wykładziną cementową, o połączeniach blokowanych oraz z rur PE-HD PN10 Ø 225mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

Sieć wodociągową Ø 225mm należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym bez naruszenia konstrukcji dróg leśnych. Komory przewiertowe startowe i końcowe lokalizować w proj. węzłach wodociągowych.

Sieć wodociągową Ø 200mm pod drogą krajową nr 15 należy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej z PE-HD Ø 450mm na długości L=40m..

4.Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TT-BK/280/z/2013 z dnia 09.09.2013r. wydanymi przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. budowę:

- sieci wodociągowej Ø 200mm proj. się z rur żeliwnych z wewnętrzną wykładziną cementową o połączeniach blokowanych (odcinek od istn. magistrali wodociągowej  Ø 800mm do proj. studni wodomierzowej W2)

- sieci wodociągowej Ø 225mm proj. się z rur PE-HD PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe (odcinek od studni wodomierzowej W2 do węzła W8)

Powyższe warunki techniczne eliminują wariantowość przedmiotowej inwestycji. Po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego i uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Wielka Nieszawka przystąpi do realizacji inwestycji.

5.Przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Do budowy wykorzystane będą następujące materiały:

a) dla sieci wodociągowej

- przewód wodociągowy Ø 200mm z rur żeliwnych L=40,00m

- przewód wodociągowy Ø 225mm z rur PE-HD PN10 L=8081,50m

- rura ochronna Ø 450mm z rur PE-HD PN10 L=40,00m

- hydranty p.poż podziemne Ø 80mm – 5kpl

- studnia wodomierzowa wraz z niezbędną armaturą – 1kpl

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku przyrodniczym terenu, bowiem przewody ułożone będą w wyznaczonym pasie drogi krajowej nr 15 (dz. nr 240/1), dróg leśnych (2262, 2270, 2271, 575/1, 2078/10) i dróg gminnych (dz. nr 78/9, 574). Ponieważ prace ziemne przy wykopach mają charakter zanikający, teren wróci do pierwotnej formy użytkowania, utrzymany zostanie ciąg komunikacyjny – droga krajowa, leśna           i gminna.

Rozwiązania chroniące środowisko – projekt nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań chroniących środowisko. Istotnym założeniem projektu jest, w kontekście ochrony środowiska, lokalizacja rurociągów sieciowych w pasie dróg krajowych, leśnych  i gminnych, bez ingerencji                  w środowisko przyrodnicze, przy zastosowaniu materiałów o wysokiej wytrzymałości, obojętnych dla środowiska gruntowego i odpornych na korozję.

Należy jednocześnie podkreślić, że samo przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej jest działaniem służącym poprawie stanu środowiska.

7. Rodzaje i  przewidywalne ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Przy realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wprowadzenie do środowiska substancji lub energii.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie powoduje skutków transgranicznych w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Cierpice                 gm. Wielka Nieszawka. Teren w rejonie inwestycji położony jest poza obszarami chronionymi w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).                 Na przedmiotowym terenie w pasie prowadzonych robót budowlano-montażowych nie występują rośliny objęte ochroną gatunkową.