S P I S     Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

1.   Oświadczenie projektanta o sporządzeniu PB zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.    Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie.

3.    Zaświadczenie o przynależności do Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

4.    Opinia nr ZUD/1068/2006 z dnia 10.08.2006 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej

wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.

S P I S    R Y S U N K Ó W

1. Projekt zagospodarowania terenu                                      -  rys. 1

2. Profil podłużny  ulicy                                                        -  rys. 2

3. Konstrukcja nawierzchni                                                   -  rys. 3

4. Przekroje  poprzeczne                                                        - rys. 4

5. Geometria zjazdu publicznego                                           -  rys.5

6. Geometria zjazdu indywidualnego                                     -  rys. 6

7. Obliczenie objętości robót ziemnych                                 -  rys. 7

O P I S      T E C H N I C Z N Y

d o    p r o j e k t u    b u d o w l a n e g o

przebudowy ulicy Brzozowej w  CIERPICACH

gm. Wielka  Nieszawka  pow. Toruń,  woj. kujawsko - pomorskie.

- PODSTAWA  OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora robót – Gminy Wielka Nieszawka na opracowanie niniejszego

projektu budowlanego.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 rejonu opracowania wykonana przez Biuro Usług Geodezyjnych "Franciszek Lisak" z Torunia w styczniu 2006 r.

  - Koncepcja przebudowy ulicy Brzozowej - wykonana przez BPiUT "ANIMUS" z Torunia w lutym 2006 r.

  - Opinia o warunkach gruntowo - wodnych w strefie przebudowywanej ulicy opracowana przez projektanta robót.

  - Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego opracowania

  - Ustalenia wstępne zainteresowanych stron, z udziałem przedstawicieli Inwestora i Projektanta - dotyczące zakresu i szczegółów rozwiązania projektowego przyjętego w niniejszym projekcie budowlanym.

  - Opinia nr ZUD/1068/2006 z dnia 10.08.2006 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.

- STAN  ISTNIEJĄCY.

Ulica Brzozowa w Cierpicach – objęta niniejszym opracowaniem w zakresie j.n.  – posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną lokalnie tłuczniem kamiennym, pospółką, żużlem i gruzem - o znacznym  stopniu zniszczenia jej powierzchni oraz o nieregularnych spadkach poprzecznych i zmiennej niwelecie podłużnej - o nie normatywnych spadkach.

Nawierzchnia  znajduje się w złym stanie technicznym, w niektórych miejscach - uległa deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie - materiał drogowy  został wybity i przemieszczony - zniekształcając konstrukcję jezdni, ukazując ubytki i nierówności.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny  problem odprowadzenia wód deszczowych tak z nawierzchni ulicy jak i w strefie poboczy.

Wody deszczowe w rejonie ulicy - wnikają aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego jak również odprowadzane są na tereny niżej położone - powodując tym samym szczególnie w okresie długotrwałych opadów - przyspieszone niszczenie istniejącej nawierzchni ulicy i podtopienie terenów przyległych.

Tereny przyległe do strefy ulicy – to posesje prywatne, grunty gminne i lasy państwowe.

Powyższe tworzy linie rozgraniczające niniejszej inwestycji i zgodne jest z ustaleniami dokonanymi w przedmiotowej sprawie z Urzędem Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Ulica nie posiada chodników - ruch pieszy odbywa się skrajem istniejącej jezdni ulicy.

W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa;

- sieć kanalizacyjna (sanitarna);

- sieć elektroenergetyczna;

- sieć telekomunikacyjna.

Na połączeniu z ulicą Gniewkowską - istnieje nawierzchnia z betonu asfaltowego - dotychczasowego zjazdu ulicznego.

Jest to początek robót w ulicy objętej niniejszym projektem przebudowy.

Do krawędzi nawierzchni bitumicznej ulicy Gniewkowskiej - projektuje się dowiązać poziomy niwelety podłużnej projektowanej nawierzchni ulicy Brzozowej.

W strefie ulicy nie istnieje pionowe oznakowanie drogowe - organizujące ruch kołowy i pieszy w rejonie opracowania.

- ZAKRES  OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany  obejmuje swym zakresem wykonanie  przebudowy  ulicy Brzozowej w Cierpicach, na odcinku o długości 628,0 m - wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi na tereny przyległe - i zaprojektowanymi obustronnie poboczami drogowymi - wg. następującego rozwiązania projektowego:

- dla ulicy i zjazdów publicznych - o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej (lokalnie wzmocnionej jw.) - wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego, na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego (kamienia wapiennego) i warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A).

- dla zjazdów indywidualnych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. - wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego (kamienia wapiennego) i warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój B-B).

- dla poboczy ulicznych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. – wykonanie nawierzchni z mieszanki tłucznia kamiennego i pospółki – po uprzednim wykonaniu ścinki istniejących poboczy i projektowanego korytowania (przekrój A-A).

Sposób wykonania nawierzchni ulicy, zjazdów i poboczy drogowych ujęty w niniejszym projekcie budowlanym – w odniesieniu do przyjętych wytycznych realizacyjnych – uwidoczniono w rysunkach pod nazwą "Konstrukcja nawierzchni".

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni ulicy jak dla ulic zamiejskich.

Przekrój uliczny ograniczono obustronnie - poboczem utwardzonym – wpisując jednocześnie w tak przyjęte rozwiązanie projektowe - zjazdy uliczne (publiczne i indywidualne) na tereny przyległe.

Odwodnienie nawierzchni ulicy zaprojektowano wyprowadzając wody opadowe  spadkami poboczy na tereny przyległe - wolne od zabudowy.

Powyższe zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz wymogami norm technicznych.

Przebudowa nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie robót nie ma obiektów zabytkowych i podlegających ochronie.

- LOKALIZACJA  OBIEKTU.

Objęta opracowaniem przebudowa ulicy Brzozowej w Cierpicach - wpisana została w istniejący przebieg dotychczasowego pasa jezdnego ulicy - z uwzględnieniem istniejących zjazdów na tereny przyległe.

Projektowana przebudowa ulicy wpisana jest komunikacyjnie w istniejący w jej rejonie układ gminnych ciągów drogowych - osiedlowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym w jej sąsiedztwie układem drogowym i przyjętym rozwiązaniem - podano na planie zagospodarowania terenu niniejszego projektu drogowego.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje modernizacyjnie problem komunikacji kołowej i pieszej w tej części miejscowości Cierpice – wyznaczając jednocześnie jego bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki.

- WARUNKI  GRUNTOWE  I  WODNE.

Dla ulicy objętej projektem wykonano badania gruntowo – wodne dokonując w

strefie robót drogowych – odkrywki terenowe, z których wynika iż syntetyczny przekrój

geologiczny przedstawia się następująco:

wierzchnią warstwę podłoża gruntowego w strefie robót ziemnych tworzą nasypy

ziemne, z lokalną domieszką tłucznia, pospółki, żużla i gruzu, o zmiennej miąższości

zalegania w granicach 0,2 - 0,3 m.

Poniżej do głębokości 2,0 m - występują piaski drobne z wkładkami piasków

średnich i gliniastych z zawartością otoczaków.

Poziomu wody gruntowej w trakcie badań nie ustalono, stabilizował się on w czasie  obserwacji poniżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

- TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY.

Objęta opracowaniem przebudowy ulica osiedlowa - zaprojektowana została w odniesieniu do wytycznych koncepcji ulicy, po trasie jej dotychczasowego przebiegu z wykształceniem zjazdów tak publicznych jak i indywidualnych na tereny przyległe - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem oraz uwarunkowaniami terenowymi - o długości odcinka jezdnego 628,0 m. wyznaczonego profilem podłużnym - wpisując jednocześnie przebudowę w dotychczasowy przebieg pasa jezdnego ulicy.

Trasę poprowadzono w odcinkach prosto i krzywoliniowych - co uwidoczniono w części graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinków prostoliniowych i łuków kołowych tworzących odcinki krzywoliniowe.

Niweletę podłużną ulicy zaprojektowano w spadkach o wartości od 0,10 do 0,80 % - w nawiązaniu do poziomów ulic przyległych i istniejących zjazdów ulicznych oraz terenu istniejącego i sieci uzbrojenia ulicznego, dążąc do stworzenia właściwych warunków odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczającego.

Dla zaprojektowania niwelety ulicy w spadkach docelowych i normatywnych - koniecznym stała się częściowa przebudowa urządzeń sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokościowa włazów żeliwnych studni kanalizacyjnych i skrzynek żeliwnych zasuw wodociągowych oraz hydrantów).

O ile pozwalały na to uwarunkowania projektowe - w opracowaniu uwzględniono dostosowanie niwelety podłużnej ulicy do istniejących wysokości urządzeń sieci  uzbrojenia terenu – znajdującego się w ulicy i strefie robót.

Wystąpiła jednak lokalna konieczność przeprowadzenia stosownej regulacji wysokościowej niektórych urządzeń przed wykonaniem ostatecznych robót nawierzchniowych, wynikająca z potrzeby zapewnienia należytego odwodnienia ulicy i wykonania niwelety podłużnej w wymaganych spadkach, o wartości podanej również na profilu podłużnym.

Przekrój poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogów normatywnych i ustaleń roboczych z Inwestorem - projektując jego szerokość na trasie przebiegu ulicy o wartości 3,50 m.

Zjazdy uliczne zaprojektowano również  w odniesieniu do obowiązujących wymogów projektowych i istniejących potrzeb funkcjonalnych obiektu.

Do czasu docelowej przebudowy ulicy w ramach której zrealizowane zostaną chodniki a ulica otrzyma przekrój poprzeczny jak dla ulic miejskich - objęty opracowaniem ciąg komunikacyjny posiadać będzie przekrój drogowy - charakterystyczny dla ulic zamiejskich - co uzgodniono z Inwestorem na etapie wykonanej koncepcji drogowej.

Spadek poprzeczny nawierzchni w ciągu ulicy zaprojektowano jako dwustronny (daszkowy) - o wartości 2 %.

Na zjazdach z ulicy na tereny posesji przyległych – linie ograniczające nawierzchnię zaprojektowano geometrycznie w formie łuków (zjazdy publiczne) i skosów (zjazdy indywidualne) - w sposób podany na planie projektu drogowego i rysunkach geometrii zjazdów.

- NAWIERZCHNIA  ULICY  i  ZJAZDÓW  PUBLICZNYCH.

# Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi konstrukcji nawierzchni ulicy dokonanymi z

udziałem Inwestora – na obiekcie zaprojektowano:

- dwuwarstwową nawierzchnię jezdni i zjazdów publicznych - z betonu asfaltowego grysowego - w następujący sposób:

warstwa górna (ścieralna) grubości 3 cm w ilości 75 kg/m² masy mineralno -

asfaltowej o strukturze zamkniętej wg PN-74/S-96022, poniżej warstwa dolna (wiążąca) grubości 4 cm z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m² masy mineralno asfaltowej o strukturze częściowo zamkniętej wg PN-74/S-96022, ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego, warstwa górna podbudowy                     gr. 8 cm z kamienia wapiennego o granulacji 16-31,5 mm, warstwa dolna podbudowy o grub. 15 cm z kamienia wapiennego o granulacji 31,5-63 mm.

Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku             grub. 15 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny A-A).

Tak wykonana nawierzchnia ulicy wpisana została w zaprojektowany przekrój poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wód powierzchniowych - poza pas jezdny.

- NAWIERZCHNIA  ZJAZDÓW  INDYWIDUALNYCH.

Zjazdy indywidualne na posesje prywatne zaprojektowano w sposób następujący:

- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, grysowego - warstwa

ścieralna grub. 4 cm w ilości 100 kg/m² masy mineralno - asfaltowej o

strukturze zamkniętej wg PN - 74/S-96022, ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego, warstwa górna podbudowy gr. 8 cm z kamienia wapiennego o granulacji 16-31,5 mm, warstwa dolna podbudowy o grub. 15 cm z kamienia wapiennego o granulacji 31,5-63 mm.

Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku grub. 15 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny B-B).

- POBOCZA.

Pobocza ulicy - należy wykonać poprzez ich uformowanie i nadanie spadków poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A - A części graficznej opracowania.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy należy poprzedzić wykonaniem ich oczyszczenia, ścięcia miejsc zawyżonych i zasypania zagłębień, z wyrównaniem (plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem nadmiaru ścinki w odkład.

Pobocza drogowe - zaprojektowano jako utwardzone - z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny twardy o gran. 0 – 40 mm) i pospółki w proporcji 1:1, o łącznej grub. 20 cm.

- ROBOTY  ROZBIÓRKOWE.

Z uwagi na brak możliwości skorelowania sytuacyjnego i wysokościowego nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu z ulicy Gniewkowskiej z projektowaną osią przebiegu ulicy Brzozowej i jej projektowanymi rzędnymi nawierzchni jezdni - istniejącą nawierzchnię zjazdu jw. - należy rozebrać a w obrysie zjazdu ułożyć nawierzchnię z betonu asfaltowego - jak uwidoczniono w przekroju A-A.

- ODWODNIENIE.

Wody opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni wyprowadzone zostaną z powierzchni jezdni i poboczy - w rejon terenów zieleni przyległych do ulicy, niżej położonych nie zabudowanych.

Projektowany do wykonania obecnie system odwodnieniowy ulicy - jest uwarunkowany w swym rozwiązaniu istniejącymi aktualnie ograniczonymi możliwościami odprowadzenia wód nawierzchniowych (brak kanalizacji deszczowej w ulicy).

- CHARAKTERYSTYKA  RUCHU.

Na ulicy objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy i

pieszy.

Ruch samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów osobowych, dostawczych,

sporadycznie ciężarowych.

Dla takiego właśnie obciążenia ruchem zaprojektowano nawierzchnię ulicy.

- ORGANIZACJA  RUCHU.

W rejonie objętym opracowaniem nie istnieje oznakowanie pionowe ulicy osiedlowej.

W związku z utwardzeniem pasa jezdnego ulicy Brzozowej - projektowana organizacja ruchu została dostosowana do nowej sytuacji w terenie.

  - Z a ł o ż e n i a    p r o j e k t o w e

Niniejsze opracowanie rozwiązuje problem organizacji ruchu w zakresie komunikacji kołowej w tej części miejscowości Cierpice - wyznaczając jednocześnie jej bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki.

  - O z n a k o w a n i e    u l i c y  -  z n a k i    p i o n o w e

Ulica gminna na odcinku objętym opracowaniem funkcjonować będzie jako

podporządkowana komunikacyjnie istniejącej ulicy Gniewkowskiej, do której włącza się odcinek projektowany.

  - Z e s t a w i e n i e    z n a k ó w

A - 7  -   "ustąp pierwszeństwa przejazdu"                                                                  -   1 szt.

A – 6 b – „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” – 1 szt.

A – 6 c – „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”   – 1 szt.

- STAN  TERENOWO – PRAWNY.

Roboty drogowe przebudowy nawierzchni ulicy Brzozowej - realizowane będą na działkach nr:

85/11,  85/2,  86/5,  86/6,  391/2,  391/3,  87/4,  87/5,  608,  91/3,  92/3  -  właściciel  Gmina  Wielka  Nieszawka;

jak również na części działek nr:

2078/6  -  właściciel Skarb Państwa - Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Cierpiszewo;

89/5  -  właściciel – Sylwestrzak Sławomir – zam. Toruń, ul. Kochanowskiego 27/1;

92/5  -  właściciel – Roguszczak Jan, Mirosława – zam. Cierpice, ul. Brzozowa;

Powyższe informacje zaczerpnięto z dokumentu p.n. "Wypis z rejestru gruntów" będącego w posiadaniu Inwestora.

Zgody do dysponowania nieruchomościami jw. na cele budowlane – nie będącymi własnością Inwestora – znajdują się w posiadaniu Inwestora.

- ROBOTY  ZIEMNE.

Bilans mas ziemnych wyznaczono na podstawie wykonanych przekroi

poprzecznych i sporządzonego analitycznego obliczenia objętości robót ziemnych

dołączonego do egzemplarza archiwalnego opracowania.

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryt drogowych pod projektowane nawierzchnie – na całej powierzchni utwardzeń jezdni ulicznej, na zjazdach ulicznych oraz w strefie poboczy drogowych.

Projektuje się wykonać mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem samochodów do przewozu gruntu.

W rejonie istniejącego uzbrojenia terenowego ulicy znajdującego się w strefie robót – prace ziemne należy wykonać bezwzględnie ręcznie.

BILANS

MAS   ZIEMNYCH

j e z d n i a  i  z j a z d y  p u b l i c z n e

wykopy                 -    1238 m³

nasypy                   -          0 m³

nadmiar                 -    1238 m³

p o b o c z a

wykopy                 -      150 m³

nasypy                   -        26 m³

nadmiar                 -      124 m³

z j a z d y  i n d y w i d u a l n e

wykopy                 -      92 m³

nasypy                   -        0 m³

nadmiar                 -      92 m³

O G Ó Ł E M

wykopy                 -    1480 m³

nasypy                   -        26 m³

nadmiar                 -    1454 m³

Nadmiar gruntu z korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wywieźć samochodami w odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora.

- KOSZTORYS.

Integralną częścią niniejszego projektu budowlanego jest przedmiar robót i kosztorys inwestorski - sporządzone w sposób ustalony z Inwestorem - i stanowiące odrębne egzemplarze opracowania.

- NAWIĄZANIE  ROBÓT.

W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni ulicy jak i robót ziemnych – przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką geodezyjną, która poda wysokość repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać projektowane poziomy.

Projektowane wysokości należy powiązać z istniejącymi niwelacyjnie.

- UWAGI  KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych.

Przed przystąpieniem do wykonanie robót nawierzchniowych należy dokonać regulacji wysokościowej urządzeń uzbrojenia ulicznego (włazy studni kanalizacyjnych i skrzynki zasuw wodociągowych) – w odniesieniu do projektowanych rzędnych nawierzchni ulicy.

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie.

Wszelkie różnice stanu istniejącego od projektowanego należy bezpośrednio korygować w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia ulic – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach branżowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przebiegające w pasie ulic kable telekomunikacyjne i energetyczne, które należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem – zgodnie z wytycznymi uzgodnienia projektowego.

Na istniejącym kablu energetycznym – w obrębie skrzyżowania z ulicą Wiśniową -   należy założyć rury ochronne dwudzielne typu „Arot” – w miejscu uwidocznionym na planie drogowym.

Rura ochronna „Arot” winna wystawać po 0,5 m z każdej strony utwardzenia drogowego.

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych robót drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót.

Niniejszy projekt budowlany spełnia wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016  z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 113);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202,              poz. 2072);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z póżn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w

sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;

- Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) – Załącznik nr 1 „Instrukcja o znakach drogowych pionowych”;

- Wytycznych projektowania ulic - wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z późn. zm.).

O P R A C O W A Ł

mgr  inż. Krzysztof  DZIEMECKI

- 2 -

S P I S     Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Opinia nr ZUD/470/2003 z dnia 23.06.2003 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez ZUDP przy starostwie powiatowym w Toruniu.

S P I S    R Y S U N K Ó W

1. Projekt zagospodarowania terenu                                      -  rys. 1

2. Profil podłużny  ulicy                                                        -  rys. 2

3. Przekroje  poprzeczne                                                        - rys. 3

4. Konstrukcja nawierzchni cz. 1                                          -  rys. 4

5. Konstrukcja nawierzchni cz. 2                                          -  rys. 5

6. Obliczenie objętości robót ziemnych                                -  rys. 6

7. Profil podłużny przyłączy wpustów ulicznych                 -  rys. 7

8. Wpust uliczny z osadnikiem                                             -  rys. 8

9. Studzienka  osadowa                                                         -  rys. 9

10. Studzienka chłonna                                                         -  rys. 10