Znak sprawy: I-341-34/06

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12; 87-165 Cierpice

tel. (056) 678 10 93; tel./fax (056) 678 12 12

wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

„Dokumentacji projektowej

Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

CPV –    	74.22.20.00-1	Usługi projektowania architektonicznego

74.23.00.00-0	Usługi inżynieryjne

Lokalizacja: Wielka Nieszawka ul. Toruńska 34/40, dz. nr ewid. 117, 118, 119/1 i 119/2.

  - Zakładany program obiektu powinien  zawierać w szczególności:

- budynek krytej pływalni z zespołem basenów rekreacyjnych

- budynek hotelowy z restauracją i salami konferencyjnymi

- zagospodarowanie terenu.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące rozwiązań architektoniczno- konstrukcyjnych i standardów wykończenia  oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej określa zał. nr 9

Zakres zamówienia

  - Prace przedprojektowe

- projekt koncepcyjny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, zagospodarowania terenu wymagający uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

- uzyskanie warunków technicznych zasilania w energię elektryczną i gaz ziemny

- mapy do celów projektowych

- uzupełniające badania geotechniczne.

  - Prace projektowe

Zawartość dokumentacji projektowej w szczególności:

- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy we wszystkich branżach odrębny dla każdego obiektu:

- architektonicznej

- konstrukcyjnej

- instalacji sanitarnych: wod-kan, co, cwu

- instalacja kolektorów słonecznych

- instalacja pomp ciepła

- instalacji wentylacji

- instalacji elektrycznej

- instancja gazowa

- instalacji teletechnicznej

- instalacja nagłaśniająca

- technologia basenowa

- elektroniczny system obsługi klienta i rozliczeń

- system monitoringu ruchu

- technologia gastronomii

- przyłącza

- sieci zewnętrzne

- odwodnienie terenu

- oświetlenie terenu

- drogi wewnętrzne, parkingi

- zieleń

- mała architektura

- ogrodzenie

- rozruch technologiczny

- wystrój wnętrz

- wyposażenie pod klucz

- drogowa – ul. Jaśminowa i ul. Toruńska

- Przedmiary robót dla Wykonawców – odrębne dla poszczególnych opracowań projektowych

- Zbiorcze zestawienie kosztów budowy wraz z kosztami rozruchu

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, urządzeń, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

- Kosztorysy inwestorskie – odrębne dla poszczególnych opracowań projektowych

- Operat wodno – prawny

- Studium wykonalności

- Raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  na roboty budowlano  - montażowe wszystkich branż oraz dostawę wyposażenia realizowanych wg opracowanej dokumentacji .

Opracowanie projektowe powinno być wykonane  w wersji papierowej ust. 3.3 pkt. 1-6  w 5 egz., ust. 3.3 pkt. 7- w 1 egz, ust. 3.3 pkt. 8-11 w 3 egz. oraz całość opracowania projektowego w formie  elektronicznej z możliwością kopiowania w 2 egz. do celów przetargowych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

#### Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody właścicieli działek na przejście po ich terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisania materiałów, urządzeń, technologii za pomocą dostatecznie dokładnych parametrów technicznych bez podawania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy, marki lub producenta  wskazaniu temu towarzyszyć muszą wyrazy „ lub równoważny” z podaniem parametrów, które muszą być spełnione

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wymaganych przepisami szczególnymi

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu i przedmiarów, w taki sposób, aby mogły one służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane oraz do realizacji na jej podstawie pełnego zakresu robót budowlanych

- Wykonawca złoży oświadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.

- Dokumentacja powinna spełniać w szczególności warunki określone w:

- wypisie z mpzp

- art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z późn.zm.)

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120, poz. 1133)

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.nr 2072 z późn. zmianami

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389)

- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80. poz. 717 z pózn. zm.

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska ( Dz.U. nr 62 poz. 627 zpóźn. zm.)

z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę;

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, rozwiązania ewentualnych kolizji i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót,

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać  warunki techniczne od właściwych instytucji eksploatujących sieci i drogi – na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych gruntu – uzupełniających

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego w zakresie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy do czasu wykonania, odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że jest zainteresowany zaprojektowaniem inwestycji spełniającej wymagania funkcjonalno – użytkowe i programowe o niskich kosztach  eksploatacji.

  - Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia posiadanej opinii geologicznej.

- Zamawiający zobowiązuje się do wydania na wniosek Wykonawcy technicznych warunków zasilania w wodę.

- Zamawiający zobowiązuje się do wydania na wniosek Wykonawcy technicznych warunków odbioru ścieków.

- Zamawiający zobowiązuje się do wydania na wniosek Wykonawcy warunków włączenia się do drogi gminnej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- przedłożenie projektu budowlanego do sprawdzenia 			27.12.2006r.

- przedłożenie projektu wykonawczego do sprawdzenia			31.01.2007r.

- termin wykonania całości zamówienia					15.02.2007r.

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę		15.02.2007r.

Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy okres na sprawdzenie i uzgodnienie z Wykonawcą dokumentacji. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w taki sposób, aby do dn. 15.02.07r. Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW

  - Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

    - spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

    - zrealizowali z należytą starannością jako wykonawcy w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na obiekt typu kryta pływalnia, zespół basenów krytych lub park wodny oraz 1 usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na obiekt typu hotel o wielkościach podobnych przedmiotowi zamówienia zrealizowanych lub będących w realizacji wg  opracowanej dokumentacji a ich realizacja obiektów potwierdzona została referencjami o należytym wykonaniu.

    - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania powierzonych im czynności,  należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, tj:

      - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;

      - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

      - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

      - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

      - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;

      - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

    - Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

  - Opis sposobu oceny tych warunków

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w systemie  ”spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

Zamawiający zapozna się z zaprojektowanymi i zrealizowanymi obiektami podanymi w wykazie robót realizowanych zał. Nr 4

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Lp | Warunek do spełnienia przez Wykonawcę | Nazwa wymaganego dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularz oferty – wypełniony i podpisany | Formularz oferty załączony do SIWZ | Zał. nr 1 |
| 2 | Uprawnienie do występo- wania w obrocie prawnym | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców każdy Wykonawca składa w/w dokument odrębnie. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki – umowę spółki | kserokopia dokumentu |
| 3 | Potwierdzenie wniesienia wadium | Oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej . W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej oryginał lub kserokopia poświadczona „ za zgodność z oryginałem” dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu ( wyciąg z rachunku, potwierdzenie dokonania przelewu) lub dokumentu polecenia przelewu |  |
| 4 | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 PZP | Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 44 ustawy PZP | Zał. nr 2 |
| 5 | j.w. lecz art. 24 PZP | Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy PZP | Zał. nr 3 |
| 6 | j.w. | Wykaz zrealizowanych usług projektowych na przynajmniej jeden obiekt typu kryta pływalnia, zespół basenów krytych lub park wodny oraz jeden obiekt typu hotel o wielkości minimalnej podobnej przedmiotowi zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie z podaniem wartości, daty i miejsca prac. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. | Zał. nr 4 |
| 7 | j.w. | Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z danymi potwierdzającymi ich kwalifikacje , uprawnienia projektowe niezbędne do wykonania zmówienia , zakres wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień projektowych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego | Zał. nr 5 Kserokopie uprawnień budowlanych uprawniających do projektowania – wg pkt. 5.1.4, kserokopie zaświadczenia potwierdzającego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego |
| 8 | Wzór umowy | Oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu wzoru umowy | Zał. nr 6 |
| 9 | Podwykonawcy | Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom | Zał. nr 7 |
| 10 | Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 PZP | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i Wykonawców  wymagają formy pisemnej.

  - Osoby uprawnione do udzielenia wyjaśnień oferentom:

- Małgorzata Wieczerzak Małysz – tel. (056) 678 10 93 lub 678 12 12 w. 34.

Wyjaśnienia będą udzielane codziennie w godz. 8°°-14°°.

- WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 7 000 zł ( słownie:  siedem tysięcy zł).

  - Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy.

  - Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wielka Nieszawka:

68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

  - Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym poniżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

  - Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty, przy czym kopię należy trwale złączyć z ofertą.

  - Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

    - odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w ofercie

    - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.08.06r. do godz.11.00

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na ostateczny termin składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 nie powoduje utraty wadium.

  - Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Oferta powinna zawierać nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.

  - Cena ofertowa powinna być podana w cyfrach i słownie jako  cena brutto ( wraz z podatkiem VAT).

  - Dokumenty przedkładane w ofercie powinny być oryginalne.

  - W przypadku przedkładanych kserokopii dokumentów, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do  występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo ( oryginał) posiadające zakres , podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

  - Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedna ofertę. W przypadku złożenia większej ilości ofert zostanie wykluczony z postępowania. Wszystkie załączniki winny być podłączone do oferty wg podanej kolejności.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty będącym załącznikiem do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

  - Oferta powinna posiadać spis zawartości oferty, a wszystkie jej zapisane strony powinny być kolejno ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (y) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez osobę (y) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Oferta winna być zabezpieczona przed jej dekompletacją.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.

  - Dopuszczalne jest złożenie jednej wspólnej oferty przez grupę wykonawców (konsorcjum podmiotów gospodarczych) przy spełnieniu następujących warunków:

- członkowie – wykonawcy upoważnią spośród siebie upełnomocnionego przedstawiciela dla zawarcia umowy,

- wszyscy członkowie grupy podpiszą formularz oferty w sposób prawnie obowiązujący,

- wszyscy członkowie grupy złożą oświadczenie, że ponosić będą solidarną odpowiedzialność prawną i majątkową za wykonanie umowy,

- podmioty przedłożą wraz z ofertą zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób współdziałania w szczególności koordynacji całego projektu oraz sposobu odpowiedzialności.

  - Opakowanie i oznakowanie koperty.

Wykonawca dostarczy ofertę w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego:

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

oraz  będzie posiadać oznaczenia:

„Oferta na wykonanie dokumentacji Centrum Sportu i Rekreacji  w  Wielkiej Nieszawce”

„Nie otwierać przed wyznaczonym terminem tj. 15.09.2006r. godz. 11.15”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej wniesienia z opóźnieniem.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać do dnia 15.09.2006r.  do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.

  - Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce do dnia 15.09.2006 r. do godz. 11.00

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2006r, o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna.

  - Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom na ich wniosek.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Zamawiający nie narzuca sposobu i metody obliczenia ceny oferty. Dopuszcza się zastosowanie powszechnie znanych cenników, kalkulacji indywidualnej oraz innych kształtujących ostateczną cenę.

  - Cena ofertowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy  dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiający przyjmuje jako formę wynagrodzenia za przedmiot zamówienia -  wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Nie dopuszcza się ustalania upustów i rabatów do końcowej ceny kosztorysowej.

  - Nie przewiduje się waloryzacji ceny ofertowej.

  - Cena winna być wyrażona w PLN.

- KRYTERIA OCENY OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się – 100%:

  - Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy spełniającemu warunki określone w p.5, który zaoferuje najniższą cenę.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę spowoduje nie rozpatrywanie złożonej przez niego oferty.

  - Oceny ofert dokonywała będzie komisja przetargowa.

  - W pierwszej kolejności ocenie podlegać będzie spełnienie warunków wymaganych od     Wykonawców.

  - Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących   złożonej oferty, w tym zmiany ceny.

  - W przypadku ujawnienia oczywistych omyłek w tekście oferty, zostaną one skorygowane przez Zamawiającego, o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że korekta nie dotyczy ceny podanej w formularzu oferty.

  - Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena   wyrażona słowami.

  - Formalną przyczyną odrzucenia oferty będzie wystąpienie jednego z  poniższych uchybień:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia  Wykonawców, którzy złożyli oferty  o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem wyboru, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach wykluczonych z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Wyniki przetargu zostaną ogłoszone zaraz po rozstrzygnięciu przetargu przez podanie informacji do BZP , wywieszenie wyników na stronie internetowej zamawiającego  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą spełniającym warunki udziału , który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym przetargu i podanego w specyfikacji.

W przypadku spółki z o.o., Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy uchwałę zgromadzenia wspólników wyrażającą zgodę na rozporządzanie przez zarząd spółki prawem oraz zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki (art. 230 ksh i art. 17 ksh) – o ile wartość zawieranej umowy będzie tego wymagała.

  - W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany wykonawca powinien przybyć do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy ( wzór umowy         zał. nr 8 ).

  - Wzór umowy pozostaje jako dokumentacja przetargowa.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

  - Wykonawca zobowiązany jest  do wniesienia  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie  do dnia podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wniesione  w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego

62 1160 2202 0000 0000 6090 3261 .

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach:

    - 70% kwoty wniesionej z tytułu zabezpieczenia Zamawiający zwolni w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy,

    - 30 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie Zamawiający zwolni w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Wzór przyszłej umowy stanowi zał. nr 8, który jest integralną częścią niniejszej specyfikacji.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

  - Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w art. 180 - 198 tej ustawy.

  - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania  oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

  - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

  - Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  - W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

  - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

  - Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

  - Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się
Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść
jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 181 ust. 3 PZP;

- do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

  - Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia,

- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

  - Protest inny niż wymieniony w punkcie 23.11 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

  - Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 23.11 i 23.12, uznaje się za jego oddalenie.

  - W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

- niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

- po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

  - O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
Wykonawców.

- REKOJMIA

Wykonawca musi udzielić rękojmi na wykonany zakres usług określony w zamówieniu do dnia wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem zamówienia.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie  przewiduje zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji przetargowej oraz zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali dokumenty przetargowe. Zamawiający może przesunąć określony termin składania ofert dla zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na uwzględnienie zmian.

  - Zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy, protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.

Wyjątkiem mogą być informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca składający ofertę może zastrzec, które z informacji nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

  - Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Załączniki do specyfikacji powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

  - Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (art. 42 ust. 2).

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r.

  - Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, na którym ma być usytuowany obiekt .

  - Dokumentacja przetargowa zawiera następujące załączniki:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Załączniki od 1 – 7 – do wypełnienia, podpisania i załączenia do oferty

- Projekt umowy – zał. nr 8

- Wytyczne Zamawiającego dotyczące rozwiązań architektoniczno- konstrukcyjnych i standardów wykończenia  oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej - zał. nr 9

# Załącznik nr 1

#### FORMULARZ   OFERTY

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dokumentacja projektowa Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce |
| --- | --- |
| Ogłoszony w: | BZP, stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy |
| ZAMAWIAJĄCY: | Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul.Toruńska 12 ; 87-165 Cierpice; tel.(056) 678 10 93; tel./fax (056) 678 12 12 |
| NAZWA i SIEDZIBA OFERENTA, REGON , NIP |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO Cyfrowo i słownie |  |
| Termin związania ofertą wynosi: | 30 dni |
| ### Ilość stron oferty |  |

Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, dokumentacją oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej)

Oświadczamy, że posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności a polisę lub inny dokument potwierdzający powyższe ubezpieczenie przedłożymy w dniu podpisywania umowy.

Zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

| # Data |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  2

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

# Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

- w postępowaniu

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

……………………………............................................................................................................,

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

................................dn. ...............					.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  3

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

# Oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie treści art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

.

................................dn. ...............				       ....................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  4

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz wykonanych usług projektowych

- w ostatnich 3 latach

- odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- wykonałem/ wykonaliśmy następujące usługi projektowe:

| #### Lp | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Data wykonania |  | Odbiorca nazwa,adres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług ( referencje).

................................dn. ...............					.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  5

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Niniejsze zamówienie wykonywać będą następujace osoby/podmioty:

| Lp | ### Imię i nazwisko | Zakres przewidzianych czynności | Kwalifikacje i uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |

Należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz aktualne dokumenty stwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

................................dn. ...............					.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  6

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

# Oświadczenia Wykonawcy

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zapoznałem (liśmy) się ze wzorem umowy i przyjmuję(emy) jej treść bez zastrzeżeń.

................................dn. ...............					.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  7

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz podwykonawców

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zamierzam powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom:

| #### Lp | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres robót przewidzianych dla podwykonawców | Wartość podwykonywanych robót jako % całkowitych kosztów zadania |
| --- | --- | --- | --- |

................................dn. ...............					.................................................................

podpisy osób upoważnionych

Załącznik  nr 8

PROJEKT UMOWY

zawarta dnia .....................  w Wielkiej Nieszawce

pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka , ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, reprezentowaną

przez :

mgr inż. Kazimierza Karczmarka	- Wójta Gminy

zwaną dalej Zamawiającym

a

..................................................................................................................

.....................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy:

- Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się wykonać

„ Dokumentację projektową

Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

- Zakres powierzonych na podstawie tej umowy prac obejmuje w szczególności:

  - Prace przedprojektowe

    - projekt koncepcyjny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, zagospodarowania terenu wymagający uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

    - uzyskanie warunków technicznych zasilania w energię elektryczną i gaz ziemny

    - mapy do celów projektowych

    - uzupełniające badania geotechniczne.

  - Prace projektowe

Zawartość dokumentacji projektowej w szczególności:

    - Projekt zagospodarowania terenu inwestycji

    - Projekt budowlany  i wykonawczy, odrębny dla każdego obiektu, w branżach:

- architektonicznej

- konstrukcyjnej

- instalacji sanitarnych: wod-kan, co, cwu

- instalacja kolektorów słonecznych

- instalacja pomp ciepła

- instalacja wentylacji i klimatyzacji

- instalacja elektryczna

- instancja gazowa

- instalacji teletechnicznej

- instalacja nagłaśniająca

- technologia basenowa

- elektroniczny system obsługi klienta i rozliczeń

- system monitoringu ruchu

- technologia gastronomii

- przyłącza

- sieci zewnętrzne

- odwodnienie terenu

- oświetlenie terenu

- drogi wewnętrzne, parkingi

- zieleń

- mała architektura

- ogrodzenie

- rozruch technologiczny

- wystrój wnętrz

- wyposażenie pod klucz

- drogowa – ul. Jaśminowa i ul. Toruńska

  - Przedmiary robót dla Wykonawców – odrębne dla poszczególnych opracowań projektowych

  - Zbiorcze zestawienie kosztów budowy wraz z kosztami rozruchu

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, urządzeń, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

  - Kosztorysy inwestorskie – odrębne dla poszczególnych opracowań projektowych

  - Operat wodno – prawny

  - Studium wykonalności

  - Raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany)

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  na roboty budowlano  - montażowe wszystkich branż oraz dostawę wyposażenia realizowanych wg opracowanej dokumentacji .

  - Przedmiot umowy obejmuje ponadto :

  - Badania geologiczne i hydrogeologiczne gruntu – uzupełniające

  - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego w zakresie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy do czasu wykonania, odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie

  - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę .

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają n/w dokumenty stanowiące integralną część niniejszej umowy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

- oferta Wykonawcy

  - Wykonując projekt budowlano – wykonawczy Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym – na bieżąco – przyjmowanych rozwiązań, przez uzyskanie akceptacji Zamawiającego na piśmie.

§ 2

- Z zastrzeżeniem ust.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą pracę własnymi siłami, przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

- Przy realizacji prac wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zatrudni jako podwykonawcę: ………………………………………………………

- Projektant odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość prac powierzonych podwykonawcom jak również za wady przedmiotu umowy i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie umowne wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Projektant  obowiązany  jest  wykonać  prace  projektowe  zgodnie  z  Umową,  obowiązującymi   przepisami i normami , sztuką budowlaną oraz przy dołożeniu najwyższej staranności.

- Wykonane prace projektowe zostaną dostarczone Zamawiającemu  w wersji papierowej ust. 2.2 pkt. 1) –6)  w 5 egz., ust. 2.2 pkt. 7)- w 1 egz, ust. 2.2 pkt. 8- - 11) w 3 egz. oraz całość opracowania projektowego w wersji elektronicznej w 2 egz. do celów przetargowych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

- Własność egzemplarzy przechodzi na zamawiającego z dniem wydania.

§ 3

Zamawiający obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy w dniu podpisania umowy poniżej wymienione dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy:

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- posiadaną opinię geologiczną.

§ 4

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się

- przedłożenie projektu budowlanego do sprawdzenia 			27.12.2006r.

- przedłożenie projektu wykonawczego do sprawdzenia			31.01.2007r.

- termin wykonania całości zamówienia					15.01.2007r.

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę			15.01.2007r.

- Wraz z wykonaną dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 2 Projektant przekaże Zamawiającemu  spis  dokumentacji  oraz  oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

- Terminy realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 1 zostały ustalone z uwzględnieniem terminów na załatwienie spraw przewidzianych w KPA. Udokumentowane przekroczenie terminów uzgodnień przez daną instytucję uzgadniającą ( ponad jeden miesiąc) spowoduje odpowiednie przedłużenie terminów  realizacji niniejszej umowy. Zmiana terminu wymaga aneksu do umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu . Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru zostało ujęte w kwocie wskazanej w § 6.

§ 6

- Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ................................. zł brutto, ( słownie: ..............................................zł ),

w tym:

wynagrodzenie netto:	....................	 zł

podatek VAT  ......% :	....................    zł.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w §1 nastąpi w dwóch ratach:

  - pierwsza rata w wysokości 30% ustalonej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto po dostarczeniu projektu budowlanego  ze sporządzonym wnioskiem o pozwolenie na budowę z kompletem załączników;

  - druga rata w wysokości 70% ustalonej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto po dostarczeniu kompletnego przedmiotu umowy oraz uzyskaniu przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Datą wykonania przedmiotu umowy jest data  bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury. Podstawą do wystawienia faktur jest obustronnie podpisany  protokół zdawczo - odbiorczego projektu budowlanego oraz  końcowy protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy.

§ 7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedkładając kompletną dokumentację będącą przedmiotem umowy, co będzie podstawą do wyznaczenia przez zamawiającego daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12.

- Odbioru przedmiotu umowy dokona powołana przez zamawiającego Komisja Oceny Projektu Inwestycyjnego.

- Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w sposób opisany w zał. nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny przedłożonych prac projektowych w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.

- Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych wadach a ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia zamawiający może:

    - obniżyć odpowiednie wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

    - według własnego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Z czynności odbioru zostanie spisany, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności: terminy ustalone na usunięcie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo zaprosić przedstawiciela Wykonawcy na posiedzenia Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego.

- Wykonawca ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Oceny Projektu w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca wyznacza ............................................. do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową.

- Zamawiający wyznacza ................................................ jako koordynatora w  zakresie realizacji obowiązków umownych

§ 9

- Z dniem dokonania odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w § 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego.

§  10

Odpowiedzialność za wady:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, w ciągu 3 dni od ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w dokumentacji. Wyjaśnienie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, zamawiającym i realizatorem robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§ 11

Strony postanawiają przedłużyć termin dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy do dnia wygaśnięcia uprawnień z  tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących Zamawiającemu w stosunku do wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

§ 12

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem  umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, tj. kwotę ....................... zł , w formie .........................................

- Ustala się, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania prac.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez zamawiającego pozwolenia na budowę, natomiast pozostałe 30% zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 13

- Strony zastrzegają sobie możliwość stosowania kar umownych.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, w którym obowiązek powinien być dopełniony,

  - za zwłokę w usunięciu wad 0,1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia,

  - w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez realizatora robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy – robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,  na zasadach ogólnych.

§ 14

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 14 dni oraz w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takich okolicznościach Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 15

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważną przez okres realizacji przedmiotu umowy ( kserokopia – zał. do umowy).

§ 16

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

§ 18

Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia i realizacji umowy, strony zwracać się będą do Sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY:					WYKONAWCA:

Zał. nr 9

Wytyczne Zamawiającego dotyczące rozwiązań architektoniczno- konstrukcyjnych

i standardów wykończenia  oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce w skład którego wchodzić będą :

- kryta pływalnia z atrakcjami wraz z odnową biologiczną, zapleczem szatniowo- sanitarnym , zapleczem gastronomicznym - o planowanej powierzchni użytkowej ok. 2 200m2;

- hotel z 60 miejscami hotelowymi z zapleczem konferencyjnym , zapleczem administracyjno biurowym, ogrodem zimowym,  kręgielnią z salą gier, siłownią - o planowanej powierzchni użytkowej ok. 2 000m2

- zagospodarowanie terenu : drogi, parkingi, zieleń. ogrodzenie terenu.

- Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr  ewid. 117, 118, 119/1 i 119/2 przy ul. Toruńskiej 34/40  w  Wielkiej  Nieszawce  o  powierzchni   ogólnej 4,62 ha .

Przy doborze lokalizacji należy przeanalizować następujące czynniki:

- przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym zwróceniem uwagi na stanowisko archeologiczne oraz linię wysokiego napięcia

- infrastruktura techniczna – droga dojazdowa od ulicy Jaśminowej, sieć kanalizacyjna i wodociągowa - istniejąca, możliwość zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną

- warunki techniczne – nośność gruntu, poziom wody gruntowej.

Obiekt  basenowy winien stanowić odrębny obiekt połączony łącznikiem z obiektem hotelowym.

  - Powierzchnia zabudowy Centrum

Uzależniona jest od rozwiązania architektonicznego. Orientacyjnie przyjąć można, że powierzchnia zabudowy obiektu krytej pływalni wyniesie  min 1700 m2, powierzchnia zabudowy hotelu wyniesie ok. 1300 m2, co daje razem ok. 3000 m2 .

Należy dążyć do zapewnienia jednego wjazdu na teren Centrum od ulicy Jaśminowej z rozwiązaniem zatoki autobusowej przy ul. Toruńskiej dla autobusu komunikacji publicznej.

Przewidzieć należy powierzchnię parkingów i miejsc postojowych do obsłużenia wszystkich potencjalnych gości basenowych i hotelowych. Zaprojektować należy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  - Ogrodzenie

Ogrodzenie całości terenu z bramami wjazdowymi sterowanymi elektrycznie  .

  - Użytkowanie obiektu przez niepełnosprawnych

Należy zapewnić możliwość użytkowania zarówno obiektu krytej pływalni oraz hotelu przez niepełnosprawnych.  W  obiekcie krytej pływalni należy zaprojektować:

    - pochylnię dla osób niepełnosprawnych

    - windę przystosowana dla osób niepełnosprawnych

    - wc ogólne dla osób niepełnosprawnych na każdym poziomie

    - bramkę przejazdową przy kasie

    - pomieszczenie wymiany wózków

    - przebieralnię dla osób niepełnosprawnych

    - łazienkę dla osób niepełnosprawnych

    - korytarz przejazdowy prowadzący do hali basenu

    - brodzik dezynfekcyjny przystosowany do wózka inwalidzkiego

    - podnośnik umożliwiający korzystanie z basenu osobom niepełnosprawnym ( gniazdo montowane  w posadzce w przybaseniu).

  - Ochrona środowiska

Przy projektowaniu Centrum należy brać pod uwagę problemy ochrony środowiska . Należy zapewnić możliwie minimalny poziom zużycia energii, szczególnie w czasie użytkowania obiektu. Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie  źródeł  energii odnawialnej.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Obiekty winny spełniać wymagania określone ustawą Prawo Budowlane, Rozp. Min. Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690) oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi obiektów krytej pływalni oraz budynków hotelowych.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Przedmiotem opracowania jest obiekt składający się z krytej pływalni z atrakcjami wodnymi oraz budynku hotelowego z 60 miejscami noclegowymi.

Hala krytej pływalni ma pomieścić jednocześnie ok. 130 osób korzystających z hali basenowej. Wyposażona ma być w co najmniej:

- basen sportowy o wym. 25m x 12,5m gł. 1,8-1,35m,

- basen rekreacyjny , sztuczną rzekę z dwoma gejzerami, dwoma kaskadami, jednym grzybkiem wodnym,

- basen do nauki pływania

- basen do hydromasażu podwodnego ( dysze boczne z wzrastającej wysokości, dysze denne z rusztami do leżenia, gejzery podłogowe), plaże

- basen ok. 6 m2 z kaskadą do masażu barków,

- basen z pow. ok. 3 m2 z temp. wody 180C

- basen o pow. ok. 3 m2 i temp. wody 360C

- brodzik

- zjeżdżalnię zewnętrzno – wewnętrzną z wanna hamowną o dł. rynny ok. 60m

- jakuzi – 1 szt – 20 osobowe

- sauna damska i męska ( sucha)

- widownia

- kawiarnia i barek

- komora solna

- hydroterapia

- masaże ręczne

- siłownia

- solarium

- zaplecze szatniowe i sanitarne

- zaplecze techniczne

- pomieszczenia ochrony

Niecki basenowe zaprojektować w wersji ze stali nierdzewnej.

Budynek hotelowy na 60 osób zaprojektować w standardzie hotelu trzygwiazdkowego, jako budynek dwukondygnacyjny  . Na parterze budynku przewidzieć restaurację na 65 osób oraz dwie sale konferencyjne – małą na ok. 30 osób oraz dużą na 65 osób. W budynku hotelowym zaprojektować kręgielnię dwutorową, salę gier, kawiarnię, kantor, sklepik, ogród zimowy oraz pomieszczenia biurowe dla administracji i zarządu obiektu.   W piwnicy budynku hotelowego zaprojektować pomieszczenie o szerokości równej szerokości budynku hotelu i dł. min 25 m z oddzielnym wejściem z zewnątrz . Budynek hotelu połączyć łącznikiem z budynkiem krytej pływalni.

Obiekt krytej pływalni oraz budynek hotelowy mają mieć oddzielne kotłownie gazowe.

Obiekty zaprojektować w takim układzie aby w przyszłości można byłoby realizować rozbudowę obiektu.

  - Wyposażenie obiektu

Należy zaprojektować i ująć w kosztorysach inwestorskich kompletne wyposażenie obiektów kubaturowych i parkingów, umożliwiające ich pełną eksploatację wraz z niezbędną rezerwą urządzeń, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia.

    - Wyposażenie basenów  ( co najmniej)

Basen sportowy 25m x 12,5m x 1,8-1,35m

- Słupki startowe od strony głębszej ( 6 szt)

- Ścianki szczytowe, stałe

- Górne przelewy w ścianach podłużnych – typu fińskiego

- Boczne zejścia schodków

- Oznakowanie dna i ścian szczytowych wg FINA

- Haki kotwiące  liny torowe

- Przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego wody w basenie

- Drabinki ze stali nierdzewnej

- Gniazda dla słupów i linii nawrotowych

- Gniazda dla linii falstartowej

- Podnośnik dla osób niepełnosprawnych

- Wyposażenie przenośne

- Liny torowe

- Linki i słupki do linii nawrotowych i do linii falstartowej

- Deski pływackie i inne akcesoria pomocnicze

- Basen rekreacyjny, basen do nauki pływania o wymiarach zróżnicowanych

- Ścianki szczytowe ( fragmenty)

- Schody podwodne w wydzielonych punktach

- Przepusty do wlotów i wylotów

- Drabinki ze stali nierdzewnej

- Grzybek podwodny

- Bicze wodne 2 szt

- Gejzer 2 szt

- Kaskady wodne 2 szt

- Dysza boczna 2 szt

- Sztuczna rzeka 1 szt

- Zjeżdżalnia o długości rury ok. 60m

- Podnośnik dla niepełnosprawnych

##### Deski pływackie, koła pływackie, piłki, urządzenia do gier i zabaw

- Wyposażenie hotelu ( co najmniej)

- meble

- elementy wystroju wnętrz

- wyposażenie kuchni.

- Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy

Przedmiotem zamówienie jest zaprojektowanie Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce wraz z pełnym wyposażeniem.  Dokumentacja obejmować ma  kompletny, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz część kosztorysową ( przedmiar, kosztorys inwestorski) dla całego zadania wraz z pełnym wyposażeniem obiektów .

Zaprojektowane obiekty muszą spełniać wymogi dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz funduszy unijnych.

  - Przygotowanie terenu budowy

    - Teren budowy oznaczony granicami działek o nr ewid. 117, 118, 119/1 i 119/2 położonych przy ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce.

    - Wykonać zdjęcie humusu z jego składowaniem na terenie działki.

    - Wykonać niwelację terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane przez Inwestora miejsce na odległość do 5 km.

    - Wykonać zagospodarowanie placu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania placu budowy zatwierdzony pod względem BHP, ppoż oraz Inwestora. W zakres zagospodarowania terenu budowy powinno wchodzić co najmniej:

    - Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

    - Wykonanie dróg, wejść i przejść dla pieszych

    - Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenie ścieków

    - Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego

    - Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

    - Urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń

    - Zapewnienie łączności telekomunikacyjnej

    - Urządzenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych.

    - Zagospodarowanie budowy i dokonywane w nim zmiany w trakcie realizacji powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom Bhp i ppoz.

  - Architektura

Architektura projektowanych budowli powinna być dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz spełniać warunki art. 5 ustawy Prawo Budowlane i wymagania mpzp.

Budynek krytej pływalni powinien być połączony łącznikiem z budynkiem hotelu.

Budynek hotelowy częściowo –podpiwniczony dwukondygnacyjny..

  - Konstrukcja

Fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe lub betonowe .

Ściany konstrukcyjne w technologii tradycyjnej spełniające wymogi techniczne i warunki eksploatacyjne.

Ściany działowe murowane.

Ścianki działowe szklane o konstrukcji aluminiowej wypełnione szkłem hartowanym, podwójnym bezpiecznym.

Stropy żelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane ( np. typu Filigran).

Stropodach :

- konstrukcja z drewna klejonego

- budynek krytej pływalni – sufit pomiędzy dźwigarami – płaski lub łukowy, nie dopuszcza się blachy trapezowej widocznej od wewnątrz obiektu basenowego,

- budynek hotelowy – preferowana więźba dachowa z drewna klejonego, z oknami mansardowymi, ocieplony .

Niecki basenowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

  - Instalacje

    - Instalacja wody użytkowej ciepłej i zimnej z instalacją ochrony ppoż.

    - instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – grzejniki posiadające atest na użytkowanie w pomieszczeniach mokrych

    - instalacja kotłowni wraz z zapleczem technologicznym

    - instalacja cieplna technologiczna źródeł niekonwencjonalnych – pompa cieplna, baterie słoneczna

    - instalacja technologiczna uzdatniania wody

    - instalacja wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła – rekuperatorem, wentylacja wyciągowa tzw. brzegowa usuwająca ewentualne opary chloru znad lustra wody,

    - instalacja kanalizacji sanitarnej

    - instalacja kanalizacji deszczowej

    - instalacje elektroenergetyczne

      - instalacja siły 400V

      - instalacja gniazd wtykowych 230V

      - instalacje technologiczne

      - instalacje oświetlenia

      - instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

      - oświetlenie zewnętrzne i znaków

      - instalacja automatyki, sterowania i sygnalizacji

      - instalacja radiotechniczna

      - instalacja nagłośnienia

      - instalacja dzwonkowa

      - instalacja wyświetlania wyników

      - instalacja odgromowa

      - instalacja RTV i SAT

      - instalacja sieci komputerowej i złącza internetowego

      - instalacja alarmowa od włamania i napadu

      - instalacja monitoringu i wizualizacji.

  - Wykończenia

Stosowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać klasie I ( gatunek I), renomowanych firm światowych spełniających warunki dopuszczenia do stosowania w budownictwie

( standard przeciętnej średnie światowej) o sprawdzonej długowieczności użytkowania.

    - Posadzki

      - hala basenowa i pomieszczenia przyległe do basenu – płytki terakotowe i uszczelnienia przeciwwodne, elementy przeciwpoślizgowe

      - komunikacja – granitogres

      - pomieszczenia biurowe i obsługi - posadzka typu deska barlinecka

      - pomieszczenia techniczne , kotłownia – gres

      - pomieszczenia magazynowe w zależności od przeznaczenia – gres

      - posadzka w sali ćwiczeń – podłoga elastyczna,  na podwójnych legarach, wykładzina  sportowa , punktowo elastyczna spełniająca wymogi ćwiczeń sportowych, bezspoinowa o wysokich parametrach technicznych

      - posadzki w holu – okładziny z kamienia naturalnego

      - posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych hotelu, salach konferencyjnych ,  korytarzach – posadzka typu deska barlinecka

      - posadzki w pozostałych pomieszczeniach hotelu – gres.

5.2.  Stolarka okienna

      - Budynek krytej pływalni – aluminiowa o współcz. U dla okien zewnętrznych 1,3 W/m2K. Okna podwójnie szklone, warstwa zewnętrzna – szkło antywłamaniowe na parterze i w piwnicy, bezpieczne na piętrze.

      - Budynek hotelowy – stolarka drewniana o współcz. U dla okien zewn. 1,5 W/m2K. Okna podwójnie szklone, warstwa zewnętrzna – szkło antywłamaniowe na parterze i w piwnicy, bezpieczne na piętrze.

    - Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe wypełnione szkłem bezpiecznym antywłamaniowym i panelami aluminiowymi, samozamykacze, 2 zamki patentowe.

Drzwi wewnętrzne

- Kryta pływalnia – odporne na wilgoć – aluminiowe, wzmocnione z przeznaczeniem dla obiektów użyteczności publicznej

- Hotel – do pomieszczeń mokrych j.w., do pozostałych pełne, drewniane.

Do pomieszczeń technologicznych wg wymagań przepisów.

Drzwi wewnętrzne wyposażone w okucia odporne na intensywne użytkowanie.

    - Obudowy instalacji

Płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym.

Izolacje wodochronne zapewniające niezawodną szczelność przegród pionowych i poziomych w pomieszczeniach mokrych.

    - Tynki

Według wymagań technicznych pomieszczeń, preferowane gipsowe.

    - Okładziny ścian

Ściany zmywalne -  płytki glazura

    - Zabezpieczenie ścian w ciągach komunikacyjnych

Farby natryskowe lub tynki dekoracyjne, odbojnice z drewna naturalnego lub elementów metalowych kwasoodpornych.

    - Malowanie

Farby emulsyjne akrylowe

    - Elementy ślusarskie  -

Stal kwasoodporna, ew. wypełnienia balustrad – szkło hartowane.

    - Instalacje

Według technologii renomowanych firm.

    - Ceramika łazienkowa – muszle wc wiszące z ukrytym zbiornikiem spłukującym, umywalki z półpostumentem, sanitariaty dla niepełnosprawnych – ceramika specjalistyczna oraz specjalistyczne uchwyty i poręcze.

    - Armatura i urządzenia dobrane z renomowanych firm – chromoniklowa, przeznaczona do obiektów publicznych, samozamykająca, wyposażona w automatyczne wyłączniki.

    - Sufity podwieszane

Spełniające wymogi akustyczne, wilgotnościowe i ppoż. z płyt gipsowo – kartonowych lub z płyt mineralnych na konstrukcji stalowej

    - Pokrycia dachowe

Materiał i technologia powinny spełniać warunki kolorystyczne wg MPZP, szczelności pokrycia z min 15 letnią gwarancją.

Materiał pokrycia– dachówka ceramiczna lub gonty bitumiczne.

Obróbki blacharskie- blacha powlekana , aluminiowa malowana lub tytanowo - cynkowa.

    - Izolacje cieplne

Renomowanych producentów, spełniające wymogi PN i przenoszonych obciążeń dla poszczególnych przegród budowlanych.

    - Akustyka

Dobrać materiały wykończeniowe spełniające wymogi norm.

    - Elewacje

W rozwiązaniach architektonicznych przyjąć:

- kamień lub okładziny kamiennopochodne

- cegła i okładziny klinkierowe

- tynki strukturalne sylikatowo- polimerowe lub mineralne malowane farbą sylikatową

- parapety z blachy powlekanej ,  aluminiowej lub tytanowo - cynkowe

- konstrukcje zadaszeń aluminiowe lub drewniane

- instalacja odgromowa schowana pod fakturę elewacji

- drabiny włazowe na dach

- rynny i rury spustowe pvc

- reklama Centrum

- tablica informacyjna wraz z numerami alarmowymi.

###### Kotłownie gazowe

Na gaz ziemny  - osobna kotłownia dla krytej pływalni oraz hotelu.

Piece i pozostałe urządzenia o wysokiej wydajności

Pompy o wysokich parametrach.

Zawory kulowe.

Oprzyrządowanie pomiarowe systemowe.

Pełna automatyka systemowa.

Posadzka gresowa, okładziny ścian do wys. 2,2m glazura.

- Źródła energii niekonwencjonalnej – preferowane:

- kolektory słoneczne zlokalizowane na dachu zaplecza basenu, na dachu części parterowej hotelu oraz na zadaszeniu tarasu restauracji hotelowej

- pompy ciepła .

    - Wyposażenie obiektów pod klucz ( w szczególności):

Poszczególne obiekty wyposażyć w urządzenia, sprzęt, wyposażenie meblowe i dekoracyjne zgodnie z opracowanym projektem aranżacji i wystroju wnętrz zapewniające wysoki poziom architektoniczny wnętrz.

Szafki szatniowe – odporne na wilgoć.

Meble typowe – przeznaczone do pomieszczeń biurowych, socjalnych i hotelowych, zapewniające wysoki poziom architektoniczny.

Meble indywidualne – lady recepcyjne, szatniowe, boksy kasowe, siedziska z płyty MDF lub płyt postforming.

Sauna sucha z pełnym wyposażeniem.

Solarium- kabina przeznaczona do użytku publicznego.

System kontroli dostępu- kompletny system logiczny obsługi klientów zapewniający płynne i efektowne funkcjonowanie obiektu zawierający m.in.: system kasowy z możliwością sprzedaży usług dodatkowych ( sauny, solarium) z paskami na kod kreskowy z pomiarem czasu pobytu na basenie z dwoma stanowiskami kasowymi oraz bramkami do wchodzenia i wychodzenia sterowanymi na kod kreskowy, pomiar ilości osób przebywających na basenie.

Skrytki na kosztowności.

Galanteria łazienkowa – pojemniki na papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, w natryskach basenowych i innych – wieszaki do ręczników, suszarki do rąk, lustra, suszarki do włosów.

Wyposażenie w urządzenia gastronomiczne,  chłodnicze, grzewcze, drobny sprzęt kuchenny, zastawę stołową.

Do wyposażenia należy przewidzieć również:

- materiały i sprzęt bhp i ppoż – 2 kpl

- maszynę wielofunkcyjną do sprzątania i konserwacji posadzek pcv i terakota – 2 szt

- kosiarki spalinowe samojezdne do trawników 2 szt

- oznakowanie drzwi

- wyposażenie basenu

    - Zagospodarowanie terenu

W skład zagospodarowania terenu wchodzi:

- przyłącze energetyczne do budynku krytej pływalni

- przyłącze energetyczne do budynku hotelu

- przyłącze telekomunikacyjne

- przyłącze wodociągowe do budynku krytej pływalni z urządzeniami pomiarowymi

- przyłącze wodociągowe do budynku hotelu z urządzeniami pomiarowymi

- przyłącze gazowe do budynku krytej pływalni

- przyłącze gazowe do budynku hotelu

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku krytej pływalni

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku hotelu

- przyłącze kanalizacji do budynku krytej pływalni

- przyłącze kanalizacji do budynku hotelu

- odwodnienie dróg i placów postojowych

- droga dojazdowa, drogi wewnętrzne, parkingi, place i chodniki

- mała architektura

- zieleń

- ogrodzenie

- oświetlenie terenu

- monitoring terenu i obiektów wewnątrz , z wizualizacją w pomieszczeniu recepcji hotelowej.

Jako odrębne opracowanie projektowe:

- projekt na ulicę Jaśminową ( jezdnia i chodnik)

- projekt chodnika wzdłuż ul. Toruńskiej ( od strony ulicy ) połączony z chodnikiem ul. Jaśminowej.

    - Przyłącza energetyczne i wodno – kanalizacyjne

Wykonawca wystąpi o wydanie warunków technicznych i zaprojektuje  niezbędne sieci z przyłączami.

- Droga dojazdowa, drogi wewnętrzne, parkingi, place i chodniki wykonać z kostki brukowej z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych.

    - Mała architektura i zieleń

Teren wyposażyć w :

- kontenery duże samochodowe na odpady stałe

- kosze na śmieci

- ławki parkowe

- stojaki na rowery

- maszty flagowe łamane z linką do podciągania

- tablice informacyjne na wjazdach i wejściach podświetlane

- znaki drogowe kierunku ruchu.

    - Ogrodzenie

Ogrodzenie od ul. Toruńskiej wykonać  przęsła z prętów metalowych ozdobnych ocynkowanych, malowanych proszkowo, na cokole z cegły klinkierowej. Pozostałe ogrodzenie przęsła z prętów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo.

Bramy rozsuwane mechanicznie, sterowane.

    - Oświetlenie zewnętrzne – słupy i lampy dostosować do architektury zewnętrznej

    - Monitoring

Wykonać monitoring dla niżej wymienionych terenów:

- parkingi

- otoczenie krytej pływalni

- otoczenie hotelu

- bramy i furtki wjazdowe.

- Wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji

Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.

  - Dokumentacja projektowa winna zawierać – dla każdej branży oddzielnie

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy.

- przedmiar robót

- kosztorys inwestorski

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wszystkie proponowane rozwiązania architektoniczne, techniczne oraz materiałowe zastosowane w projekcie należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Ogólne wymagania dla Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektowe zostały osiągnięte zgodnie z umową .

Podstawowe obowiązki projektanta określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, rozporządzeniami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak  aby zapewnić maksymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Szata Graficzna.

Wykonawca wykona opracowanie projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- całość dokumentacji będzie umieszczona w twardym opakowaniu  ,

- rysunki będą wykonywane na zasadach rysunku technicznego, dodatkowo rysunki w formie elektronicznej , przedmiar robót i kosztorys ofertowy w formacie MS Exel

- szata graficzna projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia MI z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003 r /

- Ogólne wymagania dla wykonywanych opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów z uzgodnieniami z Zamawiającym.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

- Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.

  - Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. Zakres mapy winien obejmować szerokość i długość pasa terenu objętego projektem.

  - Dokumentacja geotechniczna

Zawartość i sposób sporządzenia dokumentacji geotechnicznej musi być zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze z późn. zmianami oraz rozporządzeniami związanymi. Metody badań geotechnicznych oraz sposób ich prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Geotechniczne warunki są załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

  - Projekt budowlany.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późn. zmianami/ oraz RMI z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

Wykonawca winien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i opracować  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku konieczności jego wykonania

Zamawiający dostarczy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek Wykonawcy.

Projekt budowlany powinien być :

wykonany przez zespół projektowy kierowany przez  projektanta posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania określone w p. 5 SIWZ

opracowany w sposób zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej,

zaopiniowany, uzgodniony i sprawdzony pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami rozwiązań zastosowanych w projekcie .

Do projektu budowlanego należy dołączyć w szczególności:

    - wyniki badań geotechnicznych - uzupełniające

    - informację  dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

Wykonawca uzyska ostateczną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę

  - Projekty wykonawcze na potrzeby związane z wykonywaniem robót, będące wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072).

  - Przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072).

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż -specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe

SST - jest to opracowanie wykonane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych, zawierające szczegółowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie sprzętu, materiałów, transportu,  wykonania, odbioru, obmiaru i wyceny robót spełniające wymagania określone w RMI z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072).

  - Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie  sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 / Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r/ .

Dane wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego ;

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować  ceny jednostkowe robót określone na podstawie następujących  publikacji:

- Serwis Informacji Cenowych Budownictwa „ Orgbud Serwis” sp z o.o.Poznań ul. Stablewskiego 43 , ostatnie  aktualne na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacje  - ICRB, ICRRB, ICRD, ICREn, wydawnictwa dla województwa kujawsko-pomorskiego.

- W przypadku braku cen jednostkowych w w/w publikacjach należy cenę jednostkową ustalić poprzez dokonanie kalkulacji szczegółowej.

Kalkulację szczegółową ceny jednostkowej należy ustalić z zastosowaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania;

Stawka roboczogodziny zgodnie z publikacją  Biuletyn Cenowy Budownictwa  BCB Serwis informacji cenowych Budownictwa „ Orgbud Serwis” –  ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja .

R zł/r-g -średnia stawka robocizny dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Wskaźniki narzutów:  kosztów pośrednich / Wkp/ oraz zysku /Wz zgodnie z publikacją Biuletyn Cenowy Budownictwa  BCB Serwis informacji cenowych Budownictwa „ Orgbud Serwis” –  ostatnia aktualna na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego publikacja .

Wkp % - średni w skali województwa kujawsko-pomorskiego wskaźnik  kosztów pośrednich

Wz %  - średni w skali województwa kujawsko-pomorskiego wskaźnik  zysku.

Ceny materiałów zgodnie z publikacją Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP „ Orgbud Serwis” – ostatnia aktualna publikacja na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego – dla materiałów powszechnie stosowanych, dla materiałów i urządzeń szczególnych – ceny materiałów rynkowe.

M+Kz - średnie w skali kraju ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu bez podatku Vat.

Stawki pracy sprzętu zgodnie z publikacją informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP „ Orgbud Serwis” – ostatnia aktualna publikacja na dzień wykonywania kosztorysu inwestorskiego

S m-godz.  - średnie w skali kraju stawki pracy sprzętu.

Kalkulacje ceny jednostkowej należy dokonać w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określonych w KNR z uwzględnieniem zmian i uzupełnień zawartych w Biuletynach Informacyjnych MGPiB.

W przypadku braku norm nakładów w wymienionych w katalogach,  stosować inne publikacje lub analizę indywidualną.

Narzuty zysku naliczać od sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu, kosztów pośrednich  Zj = Wz × ( Rj+Sj+Kpj)/ 100

Narzuty kosztów pośrednich naliczać od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu  Kpj= Wkp × (Rj+Sj) /100

- Materiały  do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę .

Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą z dnia 07.07.1994 r z późn. zmianami – prawo budowlane , wniosek o pozwolenie na budowę.

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę należy załączyć wg art. 33 ust.2 2 i 3 prawo budowlane.

- projekt budowlany – 4 egzemplarze,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntów

- decyzję środowiskową,

Wykonawca złoży odpowiedni wniosek w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz uzyska ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.

- Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  / Dz. U. z 2005 r Nr 113 poz. 954/ .

# Odbiór opracowań projektowych.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.

Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokonuje  KOPI – Komisja Oceny Projektu Inwestycyjnego powołana przez Zamawiającego.

Do ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub dokonać korekt.

Przyjęcie przez  Zamawiającego wyjaśnień i korekt Wykonawcy będzie podstawą do podpisania  protokołu końcowego przekazania dokumentacji.

### Dokumenty do odbioru końcowego

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe,

- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych.