PRZEDMIAR ROBÓT

I. Kanalizacja sanitarna

1. ROBOTY ZIEMNE

- Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kat. III-IV	m3	120

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kat.III	m3	581,58

- Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV	m2	19,8

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.I-III	m3	9,46

- Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV	m3	9,46

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV	m3	118,3

- Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość do 10m	m3	573,82

2. ROBOTY MONTAŻOWE

- Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm	m	64,5

- Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE), o średnicy  zewnętrznej 65mm, łączone metodą zgrzewania	m	81

- Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 65mm	szt	14

- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP30/60 o długości  do 20m, rurami                      o średnicy nominalnej 110,2x7,4mm, w gruncie kategorii III-IV	m	18

- Przeciąganie rurociągów przewodowych, o średnicy  nominalnej 65 mm, w rurach ochronnych	m	18

- Studnia rozprężna - technologia-montaż deflektora.	kpl	1

- Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy  nominalnej 160mm	m	64,5

- Próba wodna szczelności  przewodu tłocznego z rur typu  PEHD, o średnicy nominalnej 65 mm	m-próba	99

- Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm                i głębokości 3m	szt	2

- Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	m głęb	-3

- Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur  żelbetowych, o średnicy 1200mm	m	2

- Obsługa geodezyjna	kpl	1

- Przepompownia ścieków (zbiornik pompowni, armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy KSB ze stopami sprzęgającymi i prowadnicami rurowymi, zasilanie energetyczne, rozruch przepompowni).	kpl	1