OPIS TECHNICZNY

do remontu ulicy Wałowej w Małej Nieszawce

Stan istniejący:

Ulica Wałowa w Małej Nieszawce posiada nawierzchnię gruntową, o znacznym stopniu zniszczenia jej powierzchni oraz o nieregularnych spadkach poprzecznych i zmiennnej niwelecie podłużnej – o nienormatywnych spadkach.

Nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym, w niektórych miejscach uległa deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie remontu ulicy Wałowej – wg nastepującego rozwiązania:

- dla istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej – wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego na warstwie odsączjącej z piasku po uprzednim wykonaniu korytowania.

Nawierzchnia:

O szerokości 3,5 m z gruzu betonowego grubości 15 cm z zamknięciem podkładu drobnym kruszywem poprzez zaklinowanie destruktem asfaltowym – 5 cm, uwałowanie i pielęgnację. Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych.