# O P I S    T E C H N I C Z N Y

do projektu konstrukcyjnego przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury

w Małej Nieszawce ul. Leśna

1. Podstawa opracowania

-   zlecenie Inwestora

-   projekt architektoniczny stanowiący integralną część opracowania

-   inwentaryzacja budowlana

-   uzgodnienia materiałowe z Inwestorem

2. Opis ogólny istniejącego obiektu

Budynek  parterowy, nie podpiwniczony, dach płaski. Rzut budynku w kształcie litery „L”

Budynek był sukcesywnie rozbudowywany sposobem gospodarczym w technologii tradycyjnej. Konstrukcja budynku mieszana. Nad salą widowiskową dach drewniany dwuspadowy – dźwigary deskowe o rozpiętości ok. 8,0 m. Nad częścią podłużną, gdzie znajduje się biblioteka, sala narad  stropodach jednospadowy żelbetowy wentylowany; na stropie z płyt kanałowych oparto na ścianach ażurowych płytki korytkowe. Natomiast nad częścią od strony północnej z pomieszczeniami magazynowymi dach żelbetowy dwuspadowy; na płytach kanałowych warstwa spadkowa – pokrycie papą.

Ściany murowane: w sali widowiskowej z pustaków żużlobetonowych, pozostałe z cegły kratówki grubości ok. 44 cm

Ogólnie stan techniczny budynku można określić jako średni.

3. Opis ogólny projektowanej przebudowy

Projektowana przebudowa istniejącego budynku polega na:

- zaprojektowaniu nowego dachu nad salą widowiskową oraz  zwiększenie wysokości sali

- dobudowie pomieszczenia zaplecza sali widowiskowej

- dobudowie szatni przy sali widowiskowej

- dobudowie wiatrołapu do projektowanego przedszkola

- zaprojektowanie zadaszenia tarasu i podcienia ażurowego

- z uwagi na zmianę funkcji część ścian działowych przeznaczono do wyburzenia,

projektuje się nowe ściany działowe oraz wykucie otworów okiennych i drzwiowych

w ścianach konstrukcyjnych.

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

4.1 Fundamenty pod ściany dobudowy

Ściany posadowić na ławach fundamentowych wylewanych z betonu żwirowego B15.

Słupy zadaszenia posadowić na stopach fundamentowych betonowych. Projektowane fundamenty posadowić na gruncie nośnym.

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejących fundamentów. Nie należy dopuścić do usuwania się ziemi spod istniejących fundamentów.

4.2  Ściany dobudowy

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy B 15 grubości 25 cm na zaprawie

cementowej marki 5 ocieplone od zewnątrz styropianem FS 15  grubości 5 cm.

- Ściany zewnętrzne przyziemia grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego

odmiany  700 na zaprawie cem.-wap. marki 3 ocieplone styropianem FS 15  grub. 12 cm.

4.3 Dach nad salą widowiskową

Dach drewniany dwuspadowy o nachyleniu połaci 21 %  kryty papą termozgrzewalną na płytach OSB 3 grub.30 mm.  Konstrukcją nośną są drewniane dźwigary deskowe dwuspadowe o złączach na gwoździe długości 9,60 m w rozstawie co 1,2 m. Pasy górne i dolne wykonać z dwóch desek 2,5x15 cm, krzyżulce i słupki z deski 2,5x12 cm.  Połączenie krzyżulców i słupków z pasami za pomocą gwoździ 3,5/90 mm.

Dźwigary oprzeć na ścianach za pomocą  marek stalowych osadzonych we wieńcu.

Pod dźwigary ułożyć warstwę papy asfaltowej.

Dach wykonać z drewna klasy K 27 zabezpieczonego środkiem grzybobójczym

i przeciwogniowym np. FOBOS M2. Zaleca się impregnację za pomocą kąpieli, którą należy wykonać w wyspecjalizowanym zakładzie.

Pod  pas dolny dźwigarów podwiesić na ruszcie stalowym płyty gipsowo – kartonowe oraz ułożyć wełnę mineralną  grub. 20 cm na folii paroizolacyjnej.

Uwaga: przypadku zastosowania płyt OSB 3 grub. 25 mm po dachu można się poruszać tylko w osiach dźwigarów.

4.4 Stropodach nad zapleczem sali widowiskowej

Zaprojektowano strop żelbetowy gęstożebrowy typu TERIVA – I, wysokość stropu

24 cm, rozstaw belek co 60 cm, grubość nadbetonu 3 cm.

Na ścianach zewnętrznych wykonać wieńce żelbetowe, w połowie rozpiętości stropu l = 5,1 m wykonać żebro rozdzielcze.

Podczas montażu stropu należy stosować podpory montażowe, belki l = 5,1 m podeprzeć dwoma rzędami podpór.

4.5 Stropodach nad szatnią przy sali widowiskowej

Zaprojektowano strop żelbetowy na belkach stalowych z dwuteowników 160 w rozstawie co1,0 m. Wypełnienie stanowi płyta żelbetowa wylewana na mokro z betonu B 15.

Belki oprzeć na istniejących ścianach na poduszkach betonowych z betonu B 20 w uprzednio wykutych gniazdach.

Na ścianie zewnętrznej wykonać wieniec żelbetowy, w  stropie  wykonać żebra betonowe usztywniające belki stalowe.

4.6 Stropodach nad wiatrołapem

Zaprojektowano płytę żelbetową grubości 8 cm wylewaną na mokro z betonu B 15.

Na ścianach zewnętrznych wykonać żelbetowe wieńce – nadproża, które należy oprzeć na słupach żelbetowych usytuowanych w narożnikach wiatrołapu.

4.7 Zadaszenie tarasu i podcień ażurowy

Zasadniczą konstrukcję nośną zaprojektowano w postaci rygli stalowych rozpiętości

3,30 m  mocowanych przegubowo do istniejącej ściany i opartych na słupach stalowych. Rygle i słupy zaprojektowano z rur kwadratowych 100x 100 x4 ze stali St3SX.

Sztywność konstrukcji zadaszenia zapewniono poprzez rygle podłużne oraz stężenia połaciowe w dachu ze skrzyżowanych prętów ø 16.

Dach jednospadowy  o nachyleniu połaci 2°, nad tarasem kryty płytami  poliwęglanowymi grubości 10 mm. Płyty mocować do płatwi stalowych  z rur prostokątnych 80x40x3 w rozstawie co 1,15 m. Płatwie oprzeć na ryglach stalowych.

Płyty poliwęglanowi montować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.

4.7.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe po dokładnym oczyszczeniu z rdzy i tłuszczu do II stopnia czystości należy 2-kronie pomalować farbą miniową 60 % do gruntowania, a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową.

4.8  Nadproża

Nad projektowanymi otworami w istniejących ścianach rozpiętości od 2,7 do 1,0 m ułożyć  belki stalowe z dwóch dwuteowników. Nad pozostałymi otworami okiennymi w ścianach projektowanych ułożyć prefabrykowane belki żelbetowe typu L- 19.

5.  Wykucie otworów

Projektuje się wykucie otworów np. rozpiętości 2,7 m i wysokości 2,3 m w ścianie konstrukcyjnej parteru grubości 44 cm. Wysokość ściany wynosi 3,07 m.

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejący strop przez podstemplowanie.

Kolejność robót:

- w ścianie nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuć bruzdę poziomą do połowy głębokości muru na wysokość 22 cm i długość 3,2 m. Wstawić pierwszą belkę, zaklinować ją i wypełnić przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem zaprawą cementową silnie i dokładnie ubijając.

- po ok. 5 dniach wykuć bruzdę poziomą z przeciwnej strony, usuwając pozostałą część muru. Wstawić następną belkę postępując j.w.

- w połowie wysokości belek przewiercić otwory Ф 21 poprzez które przeprowadzić nagwintowane sworznie M20 i złączyć nimi belki poprzez ściągnięcie śrub nakrętkami. Związanie belek śrubami wykonać na obu końcach i w środku ich rozpiętości.

- po 7 dniach wybić otwór na żądaną szerokość. Wybijanie wykonywać bardzo ostrożnie.

- belki owinąć siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową.

6. Opinia techniczna w sprawie możliwości przebudowy obiektu

Na podstawie obliczeń statycznych sprawdzających stwierdzam, że fundamenty pod ściany sali widowiskowej, gdzie zwiększono wysokość ścian oraz oparto dodatkowo projektowane rygle zadaszenia ma wystarczającą szerokość do przeniesienia projektowanych obciążeń. Projektowana konstrukcja dachu sali widowiskowej jest podobna do istniejącej, a zatem jej ciężar jest porównywalny.

Projektowane dobudowy nie naruszą istniejącej konstrukcji budynku. Stropy opierają się na projektowanych ścianach. Wykucie otworów w istniejących ścianach należy wykonywać zgodnie z opisem w punkcie 5, na czas robót należy podstemplować istniejące stropy.

7.  Uwagi końcowe

Wszystkie elementy i materiały budowlane użyte do realizacji winny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i być dopuszczone do realizacji w budownictwie.

Całość robót budowlanych wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i BHP pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia do samodzielnego prowadzenia robót budowlanych.

opracowała :

inż. Maria Karasiewicz

upr. bud. nr 33/TO/82